INTRODUCCIÓN

© Alquimista 1997.

Esta es una recopilación de la información recogida durante varios años basada en un estudio más o menos profundo de la calculadora CASIO FX-850P.  Algunos capítulos han sido proporcionados de manera desinteresada por terceras personas. Otros han sido completados en menor o mayor parte. Gracias a todos ellos.

Todavía pueden existir muchas más funciones ocultas de la calculadora. Aquí se han intentado ver la mayoría de ellas (puede que todas). No obstante el estudio de esta guía puede abrir nuevos horizontes en la comprensión de las estructuras de la calculadora.

El lector experimentará un control más elevado de la calculadora, para así dar uso según su conveniencia.

Precaución: Al acceder a muchas de estas nuevas posibilidades, acceso a memoria de sistema, punteros de sistema, etc…, hay que tener un cuidado especial, ya que se corre el riesgo de alterar el sistema.

Es aconsejable usar la interfaz de comunicaciones y transferir todos los datos de mucha importancia  al PC.  Aquí no se describe la interfaz de comunicaciones.

DIRECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA RAM

Es posible direccionar la memoria RAM  desde un rango de -32769 hasta 65536 (exclusivas ambas direcciones).

Las direcciones negativas se suman a 65536, siendo esta nueva dirección la definitiva.

Ej.-   dirección 	    -1      (-1+65536)       65535

dirección -32768   (-32768+65536) 32767

La memoria RAM de la calculadora es cíclica y al igual que la memoria de un PC, posee diversas maneras de direccionamiento.

Si queremos direccionar un byte en el segmento 0 y la posición 1024, esta dirección se expresará de la siguiente manera :     0 :1024.

No obstante esta no es la única manera de representarla, si bien  el mismo byte también podría ser direccionado por el par segmento :desplazamiento,1 :1008 ó 2 :992 , etc... . De cualquier manera siempre nos referimos al byte 1024 del segmento 0 (tomando este segmento como absoluto), o lo que es lo mismo, a la dirección real.

El cálculo de la dirección real es el siguiente :

16 x Nº segmento+desplazamiento

Ej.- dirección 2 : 256

Cuando se lee el byte en la dirección anterior no se lee el byte de la dirección 256, sino el byte de la dirección (16*2+256=288).

Dependiendo del tipo de expansión de memoria RAM(RP-8 (8 Kb)), (RP-33(32 Kb) la memoria total puede ser de 16 Kb o de 40 Kb.

Para el caso de memoria de 40 Kb el final de la RAM está en la dirección 40960. A partir de esta dirección la memoria se convierte en cíclica, es decir, el byte 40960+1 será como direccionar el principio de la memoria (0 :0).

En resumen el byte 40960 (para el caso de tener la máxima ampliación RAM) será el fin de la capacidad de almacenar bytes, pero no el fin de la capacidad de direccionar más allá de este límite.

La siguiente figura muestra una representación gráfica de la memoria de la calculadora.

TABLA DE PUNTEROS

El sistema guarda la información primordial para el manejo de programas, variables, zonas de memoria especiales y punteros.

Esta información es de un valor muy especial tanto para el usuario como para el sistema.

Sabiendo utilizar los punteros se puede tomar un control casi total de la calculadora, así como lograr algunos efectos interesantes.

| Dirección |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0: | 0000 | BUFFER de pantalla. |
| 0: | 0512 | BUFFER de entrada de comandos,0. |
| 0: | 0768 | BUFFER VALF( ) ( 155 bytes ),0. |
| 0: | 0512 | BUFFER de entrada de comandos,0. |
| 0: | 1024 | Modo de almacenamiento fórmulas (Function Memory),0. |
| 0: | 1610 | Puntero del puntero del programa donde se ha realizado en el último comando PB (compatibilidad PB-100). |
| 0: | 1613 | SEG+DIR de READ#. |
| 0: | 1616 | Puntero del puntero del último programa en el que se ha estado en BASIC. |
| 0: | 1619 | Puntero parámetros para INPUT (Texto si hay, sino variable). |
| 0: | 1627 | Después de una edición si es 13 ha sido pulsado EXE, si es 253 se ha pulsado shift +EXE. |
| 0: | 1628 | =0 LIB apagado; >0 LIB encendido. |
| 0: | 1629 | Modo angular; 0=DEG; 1 =RAD; 2=GRA. |
| 0: | 1630 | Si es igual a 0 DEFM apagado; >0 DEFM encendido. |
| 0: | 1673 | Puntero inicio de la pila de caracteres. |
| 0: | 1676 | Puntero fila de la pila de caracteres. |
| 0: | 1682 | Puntero cabeza de la Pila FOR… NEXT. |
| 0: | 1685 | Puntero cabeza de la Pila GOSUB. |
| 0: | 1688 | Puntero cola de la Pila GOSUB. |
| 0: | 1691 | Puntero de FIN del área de sistema. |
| 0: | 1697 | Puntero de inicio de la tabla de variables. |
| 0: | 1700 | Puntero del último byte de variables. |
| 0: | 1703 | Puntero de primer byte de MEMO. |
| 0: | 1706 | Puntero de último byte de MEMO. |
| 0: | 1709 | Puntero del puntero de MEMO. |
| 0: | 1712 | Puntero del puntero de P9 ( Tabla de punteros ). |
| 0: | 1715 | Puntero del puntero de P0 ( Tabla de punteros ). |
| 0: | 1718 | Dirección de punteros de la librería 5:63406. |
| 0: | 1737 | =2 PRT encendido. |
| 0: | 1750 | Puntero del último comando de programa ejecutado. |
| 0: | 1753 | Puntero DATA |
| 0: | 1759 | Puntero ON ERROR GOTO |
| 0: | 1762 | =ERL ( 2 bytes ). |
| 0: | 1767 | =ERR ( 1 byte ). |
| 0: | 1774 | Línea de programa ejecutándose, última editada o introducida (2 bytes ). |
| 0: | 1776 | Puntero del comando que se está ejecutando. |
| 0: | 1785 | ANS ( como variables, 8 bytes ). |
| 0: | 1820 | =4 CAPS encendido, =0 minúsculas (sólo lectura). |
| 0: | 1858 | Puntero del puntero del último programa de librería ejecutado. |
| 0: | 1867 | Buffer PASS ( 8 bytes ASCIIZ =terminado en carácter 0 ). |
| 0: | 40959 | Fin de RAM |
| 5: | 63406 | Tabla de punteros de los programas de librería. |

ALMACENAMIENTO DE VARIABLES Y PUNTEROS

Este capítulo mostrará como se almacenan en la memoria RAM las variables, los punteros y las tablas de punteros de programa, librería y banco de datos (MEMO).

El comienzo de la tabla de variables viene dado por el puntero de inicio de la tabla de variables en la dirección [0:1697] (ver capítulo Tabla de Punteros). Antes de pasar a describir la estructura de la tabla de variables aprenderemos a obtener los punteros, así como su estructura.

La estructura de un puntero es la siguiente: (cada cuadro es un byte)

BL

MSB

LSB

LSB= Byte menos significativo del puntero

MSB= Byte más significativo del puntero

BL  = Segmento Bloque de memoria

La fórmula para obtener la dirección de memoria a la que apunta el puntero es la siguiente:

P=PEEK(LSB)+256*PEEK(MSB)

La variable P será la dirección de memoria deseada.

El Segmento Bloque se usará con la instrucción DEFSEG de BASIC.

DEFSEG=BL*4096

De este modo tendremos una dirección de memoria con segmento: desplazamiento.

El segmento 0 corresponde a la RAM y los segmentos 4, 5 a la ROM.

Volviendo a la estructura de las variables calcularemos el inicio de la tabla de variables por el procedimiento descrito anteriormente:

PI=PEEK1697+256*PEE1698

El punto de inicio PI es la dirección de memoria donde estará ubicada la primera variable.

Usando también el puntero, último byte de la tabla de variables, de la tabla de punteros tendremos la dirección donde termina la última variable.

PF=PEEK1700+256*PEE1701

Se han obviado los segmentos debido a que sabemos que las variables están en la memoria RAM (DEFSEG=0).

PI								PF

Variable

Variable

Variable

Variable

Cada estructura de variable tiene un tamaño distinto según el nombre de la variable y el tipo de variable.

Dirección de la variable

Nombre de la variable

Longitud del nombre de la variable*16+Tipo

Tipo	= 0 si la variable es una string

=4 si es un Número

=8 si es una matriz de strings

=12 si es una matriz de números

Se sumará 2 si el valor es tecleado y nada si es un valor calculado (más precisión)

En esta dirección empezará el valor de la variable. La longitud del valor dependerá de si es un número o una cadena de texto (string).

Esta dirección esta en notación inversa. Un ejemplo práctico de tabla de variables es el siguiente listado de la memoria RAM.

Hay dos variables numéricas S y CH2 y una variable de tipo string CHAR$.

| Longitud nombre | Nombre | Dirección | Hexadecimal/ Ascii |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 (1*16+4=20=&H14) | 53 CHR$(53)=”S” | 6E 27 &H276E | 14 53 6E 27 .Sn' |
| 34 (3*16+4=52=&H34) | 43 48 32 “C”+”H”+”2” | 76 27 &H2776 | 34 43 48 32 76 27 4CH2v' |
| 40 (4*16+0)=64=&H40 | 43 48 41 52 “C”+”H”+”A”+”R” | C0 0C &H0CC0 | 40 43 48 41 52 C0 0C @CHARÀ. |

Nótese que  la última variable es de tipo string (CHAR$) y no aparece en memoria el carácter “$”.

Los bytes en hexadecimal aparecen consecutivos:

14 53 6E 27 34 43 48 32 76 27 40 43 48 41 52 C0 0C

Mirando en la dirección de la variable podemos tener números o cadenas de texto:

1 BYTE

Número: 	A.BCDEFGHIJKL*10xy

MN

LT

JK

HI

FG

DE

BC

0A

El exponente depende de si el número es mayor o igual a 1 y/o menor que cero. La variable T controla esta dependencia.

T=(1 si el número es >=1) + (5 si el número es <0)

MN es calculado con respecto a este parámetro.

La tabla podría ser la siguiente:

| T | MN |
| --- | --- |
| 0 | 100-ABS(XY) |
| 5 | 100-ABS(XY) |
| 1 | ABS(XY) |
| 6 | ABS(XY) |

Ejemplo 1:

Variable XX=-0.23456789012

En memoria se hace una conversión a notación científica:

conversión: -2.3456789012E-1

Memoria:

99

05

12

90

78

56

34

02

Ejemplo 2:

Variable XX=-0.23456789012E-18

En memoria se hace una conversión a notación científica:

conversión: -2.3456789012E-19

Memoria:

81

05

12

90

78

56

34

02

Ejemplo 3:

Variable XX=256789012E-18

En memoria se hace una conversión a notación científica:

conversión: 2.56789012E-10

Memoria:

90

00

00

12

90

78

56

02

Nota: Los números están todos en hexadecimal	.

Cadena alfanumérica   (texto): “ejemplo de cadena de texto”

Este tipo de variable es mucho más sencillo que la anterior. Sólo se compone de la longitud de la cadena de texto más su equivalente en ASCII

Longitud

Letras ASCII

LISTADO DE LA MEMORIA ROM

La memoria ROM comienza en el segmento de bloque 4.

Para acceder a esta dirección de memoria hay que usar la instrucción DEFSEG=4*4096.

A partir de la zona aquí listada comienza la biblioteca de programas (librerías).

En este bloque se muestra el inicio de la ROM. Se muestran en distintos colores algunas zonas importantes de la ROM.

Puntero de códigos de teclado

Inicio de la ROM

códigos de teclado

Inicio de tabla de punteros de librería

Dirección de inicio librería

Final de tabla de punteros de librería

Dirección final de librería

| Dir. | Hexadecimal | ASCII |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 43 4D 04 FF FF 01 56 0B 1B 00 57 55 30 30 30 31 | CM....V...WU0001 |
| 0010 | 00 00 04 40 00 04 60 01 04 B0 01 04 FF FF FF FF | ...@..`..°...... |
| 0020 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 90 05 | ............... |
| 0030 | 04 24 E0 05 24 E0 05 BD F7 05 BD F7 05 00 00 06 | .$à.$à.½÷.½÷.... |
| 0040 | 00 00 FE 00 DC DB DA 03 2F 5E 8A F0 FA DE DD 00 | ....ÜÛÚ./^ŠðúÞÝ. |
| 0050 | 2D 2A 08 A1 89 F5 DF 00 0D 2B 36 39 29 88 F4 00 | -*.¡‰õß..+69)ˆô. |
| 0060 | AD 33 35 38 28 87 DA FC 2E 30 32 31 34 37 85 81 | ­358(‡Ú..02147… |
| 0070 | 00 20 00 F6 F2 0E AE 80 2C 3A 3D 4C 50 4F 12 1C | . .öò.® :=LPO.. |
| 0080 | 3B 4D 4B 4A 49 55 1D 1F 4E 42 48 47 59 54 1E FB | ;MKJIU..NBHGYT.û |
| 0090 | 56 43 46 44 52 45 0F 0F 58 5A 53 41 57 51 FF 00 | VCFDRE..XZSAWQ.. |
| 00A0 | 00 00 FE 00 DC DB DA 03 A8 A3 8D F0 FA DE DD 00 | ....ÜÛÚ.¨£ðúÞÝ. |
| 00B0 | A5 A7 0C 9E 8C F5 DF 00 FD A6 D6 D9 A2 8B F4 00 | ¥§.Œõß..¦ÖÙ¢‹ô. |
| 00C0 | 86 D3 D5 D8 A4 9D DA FC 9C D0 D2 D1 D4 D7 84 82 | †ÓÕØ¤Ú.œÐÒÑÔ×„‚ |
| 00D0 | 00 20 00 13 F3 04 83 AF 3F 3E 40 97 5C 5D 11 06 | . ..ó.ƒ¯?>@—\].. |
| 00E0 | 3C 93 98 96 5B 27 02 1F 9F A0 95 94 26 25 0B FB | <“˜–['..Ÿ •”&%.û |
| 00F0 | 9B 99 92 91 24 23 0F 1A 9A 8F 90 8E 22 21 FF 00 | ›™’‘$#..š"!.. |
| 0100 | 15 78 15 77 15 79 19 A3 19 97 18 9C 15 60 15 AC | .x.w.y.£.—.œ.`.¬ |
| 0110 | 15 6B 15 6C 15 6D 15 6E 15 6F 15 70 14 4A 14 A3 | .k.l.m.n.o.p.J.£ |
| 0120 | 14 4B 14 49 14 81 14 6D 14 82 14 8D 17 47 14 57 | .K.I..m.‚..G.W |
| 0130 | 14 6F 14 6A 16 9B 14 7C 15 93 14 AC 15 63 14 6C | .o.j.›.¦.“.¬.c.l |
| 0140 | 14 59 15 7A 15 7F 15 67 15 7D 18 A7 18 A8 18 AA | .Y.z..g.}.§.¨.ª |
| 0150 | 18 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 7F CC 7F CE 7F D2 | .«........ÌÎÒ |
| 0160 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ |
| 0170 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | ................ |
| 0180 | B6 FE 05 B6 FE 05 B6 FE 05 B6 FE 05 B6 FE 05 BD | ¶..¶..¶..¶..¶..½ |
| 0190 | F7 05 DB F7 05 DB F7 05 FF FF FF FF FF FF FF FF | ÷.Û÷.Û÷......... |
| 01A0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F9 F7 05 | .............ù÷. |
| 01B0 | B2 03 B3 03 B4 03 B5 03 B6 03 B7 03 B8 03 B9 03 | ².³.´.µ.¶.·.¸.¹. |
| 01C0 | BA 03 BB 03 BC 03 BD 03 BE 03 BF 03 C0 03 C1 03 | º.».¼.½.¾.¿.À.Á. |
| 01D0 | C2 03 C3 03 C4 03 C5 03 C6 03 C7 03 C8 03 C9 03 | Â.Ã.Ä.Å.Æ.Ç.È.É. |
| 01E0 | CA 03 CB 03 CC 03 CD 03 CE 03 CF 03 D0 03 D2 03 | Ê.Ë.Ì.Í.Î.Ï.Ð.Ò. |
| 01F0 | D3 03 D4 03 D5 03 D6 03 D7 03 D8 03 D9 03 DA 03 | Ó.Ô.Õ.Ö.×.Ø.Ù.Ú. |
| 0200 | DB 03 DC 03 DD 03 DE 03 DF 03 E0 03 E1 03 E2 03 | Û.Ü.Ý.Þ.ß.à.á.â. |
| 0210 | E3 03 E4 03 E5 03 E6 03 E7 03 E8 03 E9 03 EA 03 | ã.ä.å.æ.ç.è.é.ê. |
| 0220 | EB 03 EC 03 ED 03 ED 03 ED 03 EE 03 EE 03 EF 03 | ë.ì.í.í.í.î.î.ï. |
| 0230 | EF 03 F0 03 F1 03 F2 03 F3 03 F4 03 F5 03 F6 03 | ï.ð.ñ.ò.ó.ô.õ.ö. |
| 0240 | F7 03 F8 03 F9 03 FA 03 FB 03 FC 03 FD 03 FE 03 | ÷.ø.ù.ú.û....... |
| 0250 | FF 03 00 04 01 04 02 04 03 04 04 04 05 04 06 04 | ................ |
| 0260 | 07 04 08 04 09 04 09 04 09 04 0A 04 0B 04 0C 04 | ................ |
| 0270 | 0D 04 0E 04 0F 04 10 04 11 04 12 04 13 04 14 04 | ................ |
| 0280 | 15 04 16 04 17 04 18 04 19 04 1A 04 1B 04 1C 04 | ................ |
| 0290 | 1D 04 1E 04 1F 04 20 04 21 04 22 04 23 04 24 04 | ...... .!.".#.$. |
| 02A0 | 25 04 26 04 27 04 28 04 29 04 29 04 29 04 29 04 | %.&.'.(.).).).). |
| 02B0 | 29 04 2D 04 31 04 35 04 39 04 3D 04 41 04 45 04 | ).-.1.5.9.=.A.E. |
| 02C0 | 48 04 4C 04 50 04 54 04 59 04 5D 04 61 04 67 04 | H.L.P.T.Y.].a.g. |
| 02D0 | 6B 04 6F 04 73 04 7A 04 81 04 85 04 89 04 8F 04 | k.o.s.z..….‰.. |
| 02E0 | 95 04 99 04 9E 04 A3 04 A8 04 AF 04 B2 04 B7 04 | •.™..£.¨.¯.².·. |
| 02F0 | BB 04 BF 04 C4 04 CA 04 D1 04 D8 04 DB 04 E1 04 | ».¿.Ä.Ê.Ñ.Ø.Û.á. |
| 0300 | E7 04 EC 04 F1 04 F5 04 F8 04 FD 04 05 05 0A 05 | ç.ì.ñ.õ.ø....... |
| 0310 | 0E 05 14 05 18 05 1C 05 20 05 26 05 2B 05 2D 05 | ........ .&.+.-. |
| 0320 | 31 05 35 05 38 05 3C 05 41 05 45 05 49 05 4D 05 | 1.5.8.<.A.E.I.M. |
| 0330 | 51 05 56 05 5A 05 5E 05 64 05 68 05 6B 05 6E 05 | Q.V.Z.^.d.h.k.n. |
| 0340 | 72 05 76 05 7A 05 81 05 85 05 85 05 85 05 85 05 | r.v.z..….….….…. |
| 0350 | 85 05 89 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 | ….‰....... |
| 0360 | 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 | ........ |
| 0370 | 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 | ........ |
| 0380 | 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 | ........ |
| 0390 | 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 | ........ |
| 03A0 | 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 8F 05 90 05 | ........ |
| 03B0 | 90 05 20 2B 2D 2A 2F E3 21 22 23 24 3E E0 3D E1 | . +-*/ã!"#$>à=á |
| 03C0 | 3C E2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2E E7 29 28 | <â0123456789.ç)( |
| 03D0 | 45 2D 45 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D | E-EABCDEFGHIJKLM |
| 03E0 | 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 8A 8E 61 | NOPQRSTUVWXYZŠa |
| 03F0 | 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 | bcdefghijklmnopq |
| 0400 | 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 3F 2C 3B 3A ED 84 DF | rstuvwxyz?;:í„ß |
| 0410 | EE 40 F0 9F E8 E4 E9 EA EB 8D 85 E5 E6 25 5C EC | î@ðŸèäéêë…åæ%\ì |
| 0420 | 5B 26 5F 27 A5 5D 87 EF 86 53 49 4E 20 43 4F 53 | [&_'¥]‡ï†SIN COS |
| 0430 | 20 54 41 4E 20 41 53 4E 20 41 43 53 20 41 54 4E | TAN ASN ACS ATN |
| 0440 | 20 4C 4F 47 20 4C 4E 20 45 58 50 20 53 51 52 20 | LOG LN EXP SQR |
| 0450 | 49 4E 54 20 46 52 41 43 20 41 42 53 20 53 47 4E | INT FRAC ABS SGN |
| 0460 | 20 52 4F 55 4E 44 28 52 41 4E 23 4C 45 4E 28 56 | ROUND(RAN#LEN(V |
| 0470 | 41 4C 28 4D 49 44 24 28 24 2C 49 4E 4B 45 59 24 | AL(MID$($ INKEY$ |
| 0480 | 20 43 53 52 20 20 54 4F 20 20 53 54 45 50 20 20 | CSR TO STEP |
| 0490 | 54 48 45 4E 20 44 45 47 28 48 45 58 24 28 53 54 | THEN DEG(HEX$(ST |
| 04A0 | 52 24 28 44 4D 53 24 28 4D 49 44 24 28 24 2C 41 | R$(DMS$(MID$($A |
| 04B0 | 4C 4C 42 45 45 50 20 4C 45 54 20 46 4F 52 20 4E | LLBEEP LET FOR N |
| 04C0 | 45 58 54 20 20 47 4F 54 4F 20 20 47 4F 53 55 42 | EXT GOTO GOSUB |
| 04D0 | 20 52 45 54 55 52 4E 20 49 46 20 50 52 49 4E 54 | RETURN IF PRINT |
| 04E0 | 20 49 4E 50 55 54 20 4D 4F 44 45 20 53 54 4F 50 | INPUT MODE STOP |
| 04F0 | 20 45 4E 44 20 4F 4E 20 52 45 41 44 20 52 45 53 | END ON READ RES |
| 0500 | 54 4F 52 45 20 44 41 54 41 20 52 45 4D 20 43 4C | TORE DATA REM CL |
| 0510 | 45 41 52 20 53 45 54 20 3F 3F 3F 20 3F 3F 3F 20 | EAR SET ??? ??? |
| 0520 | 43 4C 45 41 52 20 44 45 46 4D 20 26 48 43 55 52 | CLEAR DEFM &HCUR |
| 0530 | 20 50 4F 4C 28 48 59 50 52 45 43 28 46 41 43 54 | POL(HYPREC(FACT |
| 0540 | 20 4E 50 52 28 3F 3F 3F 20 4E 43 52 28 3F 3F 3F | NPR(??? NCR(??? |
| 0550 | 20 44 45 46 4D 20 53 41 56 45 4C 4F 41 44 56 45 | DEFM SAVELOADVE |
| 0560 | 52 49 46 59 4C 49 53 54 52 55 4E 4E 45 57 50 41 | RIFYLISTRUNNEWPA |
| 0570 | 53 53 3F 3F 3F 20 3F 3F 3F 20 57 52 49 54 45 23 | SS??? ??? WRITE# |
| 0580 | 20 3F 3F 3F 20 44 49 4D 20 45 52 41 53 45 20 3ª | ??? DIM ERASE : |

LOCALIZACIÓN  DE LA BIBLIOTECA (LIBRERIAS)

La biblioteca de programas se compone de 116 programas diferentes según el manual de usuario.

Existen, sin embargo, varios programas no documentados y rutinas que son llamados desde otras librerías. Esto hace un total de 141 programas distintos.

Estos programas están localizados en módulos de memoria ROM, llegando a ocupar 128 Kb (2 módulos de 64 Kb).

Para obtener su localización exacta es necesario obtener de la tabla de punteros de biblioteca la información necesaria (Dirección de inicio, final, Nombre de la librería…)

La tabla de punteros de librerías esta compuesta de grupos de quince bytes, tantos como librerías hay. Esta tabla se encuentra en el segmento 5 de memoria ROM.

El programa de ejemplo de localización podría ser el siguiente:

| 10 20 30 40 50 60 70 | DEFSEG=5*4096 ; Direccionar segmento 5 NL=1:D=NL*15 ; NL= Número de librería P=63406+D ; Posición de la tabla de punteros INICIO=PEEKP+256*PEEK(P+1 ; Obtener el inicio de la librería FIN=PEEK(P+3)+256*PEEK(P+4 ; Obtener el fin de la librería NUM$=CHR$(PEEK(P+7))+CHR$(PEEK(P+8))+CHR$(PEEK(P+9))+ CHR$(PEEK(P+10))+ CHR$(PEEK(P+11)) PRINT NUM$ ;Imprime número librería (Ej.5500) |
| --- | --- |

La siguiente tabla incluye la localización de todos los programas de biblioteca, así como su longitud.

Estos datos se han transmitido de la calculadora al ordenador PC usando la interfaz del presente proyecto, usando un programa similar al mostrado en la hoja anterior.

El primer número antes de los dos puntos en los valores Inicio y Final es el bloque de ROM o segmento donde se encuentra la librería.

| N. Librería | Inicio | Final | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| 0400 | 4:01424 | 4:03285 | 1861 bytes |
| 0800 | 4:03286 | 4:04415 | 1129 bytes |
| 0900 | 4:04416 | 4:08267 | 3851 bytes |
| 1000 | 4:08268 | 4:09474 | 1206 bytes |
| 5010 | 4:09475 | 4:10180 | 0705 bytes |
| 5020 | 4:10181 | 4:10631 | 0450 bytes |
| 5040 | 4:10632 | 4:12286 | 1654 bytes |
| 5050 | 4:12287 | 4:13496 | 1209 bytes |
| 5060 | 4:13497 | 4:15486 | 1989 bytes |
| 5080 | 4:15487 | 4:16594 | 1107 bytes |
| 5090 | 4:16595 | 4:17769 | 1174 bytes |
| 5100 | 4:17770 | 4:23005 | 5235 bytes |
| 5200 | 4:23006 | 4:24275 | 1269 bytes |
| 5220 | 4:24276 | 4:25520 | 1244 bytes |
| 5230 | 4:25521 | 4:26377 | 0856 bytes |
| 5250 | 4:26378 | 4:27098 | 0720 bytes |
| 5260 | 4:27099 | 4:27951 | 0852 bytes |
| 5270 | 4:27952 | 4:28945 | 0993 bytes |
| 5280 | 4:28946 | 4:29790 | 0844 bytes |
| 5290 | 4:29791 | 4:31029 | 1238 bytes |
| 5300 | 4:31030 | 4:33196 | 2166 bytes |
| 5350 | 4:33197 | 4:36466 | 3269 bytes |
| 5510 | 4:36467 | 4:37092 | 0625 bytes |
| 5520 | 4:37093 | 4:37484 | 0391 bytes |
| 5530 | 4:37485 | 4:37848 | 0363 bytes |
| 5540 | 4:37849 | 4:38358 | 0509 bytes |
| 5550 | 4:38359 | 4:39153 | 0794 bytes |
| 5560 | 4:39154 | 4:39587 | 0433 bytes |
| 5570 | 4:39588 | 4:41303 | 1715 bytes |
| 5600 | 4:41304 | 4:42141 | 0837 bytes |
| 5605 | 4:42142 | 4:42512 | 0370 bytes |
| 5610 | 4:42513 | 4:43123 | 0610 bytes |
| 5615 | 4:43124 | 4:43386 | 0262 bytes |
| 5620 | 4:43387 | 4:43984 | 0597 bytes |
| 5625 | 4:43985 | 4:44404 | 0419 bytes |
| 5630 | 4:44405 | 4:44736 | 0331 bytes |
| 5635 | 4:44737 | 4:45444 | 0707 bytes |
| 5650 | 4:45445 | 4:45714 | 0269 bytes |
| 5655 | 4:45715 | 4:46162 | 0447 bytes |
| 5660 | 4:46163 | 4:46601 | 0438 bytes |
| 5665 | 4:46602 | 4:46949 | 0347 bytes |
| 5670 | 4:46950 | 4:47337 | 0387 bytes |
| 5675 | 4:47338 | 4:47735 | 0397 bytes |
| 5700 | 4:47736 | 4:48013 | 0277 bytes |
| 5705 | 4:48014 | 4:48443 | 0429 bytes |
| 5710 | 4:48444 | 4:48789 | 0345 bytes |
| 5715 | 4:48790 | 4:49130 | 0340 bytes |
| 5720 | 4:49131 | 4:49475 | 0344 bytes |
| 5725 | 4:49476 | 4:49899 | 0423 bytes |
| 5730 | 4:49900 | 4:50305 | 0405 bytes |
| 5735 | 4:50306 | 4:50674 | 0368 bytes |
| 5740 | 4:50675 | 4:51165 | 0490 bytes |
| 5745 | 4:51166 | 4:51536 | 0370 bytes |
| 5750 | 4:51537 | 4:52187 | 0650 bytes |
| 5760 | 4:52188 | 4:53604 | 1416 bytes |
| 5800 | 4:53605 | 4:54970 | 1365 bytes |
| 5810 | 4:54971 | 4:56758 | 1787 bytes |
| 5820 | 4:56759 | 4:58361 | 1602 bytes |
| 5830 | 4:58362 | 4:59957 | 1595 bytes |
| 5840 | 4:59958 | 4:61807 | 1849 bytes |
| 5900 | 4:61808 | 5:1165 | 4892 bytes |
| 5910 | 5:1166 | 5:3487 | 2321 bytes |
| 5920 | 5:3488 | 5:4374 | 0886 bytes |
| 5930 | 5:4375 | 5:5800 | 1425 bytes |
| 5932 | 5:5801 | 5:7002 | 1201 bytes |
| 5934 | 5:7003 | 5:8199 | 1196 bytes |
| 5936 | 5:8200 | 5:9507 | 1307 bytes |
| 5938 | 5:9508 | 5:10560 | 1052 bytes |
| 5950 | 5:10561 | 5:12473 | 1912 bytes |
| 5960 | 5:12474 | 5:13497 | 1023 bytes |
| 5970 | 5:13498 | 5:16382 | 2884 bytes |
| 5980 | 5:16383 | 5:17331 | 0948 bytes |
| 6210 | 5:17332 | 5:17676 | 0344 bytes |
| 6220 | 5:17677 | 5:18128 | 0451 bytes |
| 6230 | 5:18129 | 5:18577 | 0448 bytes |
| 6240 | 5:18578 | 5:19129 | 0551 bytes |
| 6310 | 5:19130 | 5:19632 | 0502 bytes |
| 6320 | 5:19633 | 5:20094 | 0461 bytes |
| 6330 | 5:20095 | 5:20641 | 0546 bytes |
| 6410 | 5:20642 | 5:21006 | 0364 bytes |
| 6420 | 5:21007 | 5:21476 | 0469 bytes |
| 6430 | 5:21477 | 5:21945 | 0468 bytes |
| 6440 | 5:21946 | 5:22515 | 0569 bytes |
| 6450 | 5:22516 | 5:22680 | 0164 bytes |
| 6460 | 5:22681 | 5:22879 | 0198 bytes |
| 6500 | 5:22880 | 5:24426 | 1546 bytes |
| 6510 | 5:24427 | 5:24451 | 0024 bytes |
| 6520 | 5:24452 | 5:24476 | 0024 bytes |
| 6530 | 5:24477 | 5:24501 | 0024 bytes |
| 6540 | 5:24502 | 5:24526 | 0024 bytes |
| 6610 | 5:24527 | 5:25309 | 0782 bytes |
| 6620 | 5:25310 | 5:26099 | 0789 bytes |
| 6630 | 5:26100 | 5:26860 | 0760 bytes |
| 6640 | 5:26861 | 5:27627 | 0766 bytes |
| 6650 | 5:27628 | 5:28697 | 1069 bytes |
| 6660 | 5:28698 | 5:29844 | 1146 bytes |
| 6670 | 5:29845 | 5:30457 | 0612 bytes |
| 6680 | 5:30458 | 5:31229 | 0771 bytes |
| 6710 | 5:31230 | 5:31256 | 0026 bytes |
| 6711 | 5:31257 | 5:31282 | 0025 bytes |
| 6712 | 5:31283 | 5:31308 | 0025 bytes |
| 6720 | 5:31309 | 5:31335 | 0026 bytes |
| 6721 | 5:31336 | 5:31361 | 0025 bytes |
| 6722 | 5:31362 | 5:31387 | 0025 bytes |
| 6730 | 5:31388 | 5:31414 | 0026 bytes |
| 6731 | 5:31415 | 5:31440 | 0025 bytes |
| 6732 | 5:31441 | 5:31466 | 0025 bytes |
| 6740 | 5:31467 | 5:31493 | 0026 bytes |
| 6741 | 5:31494 | 5:31519 | 0025 bytes |
| 6742 | 5:31520 | 5:31545 | 0025 bytes |
| 6750 | 5:31546 | 5:31572 | 0026 bytes |
| 6751 | 5:31573 | 5:31598 | 0025 bytes |
| 6752 | 5:31599 | 5:31624 | 0025 bytes |
| 6760 | 5:31625 | 5:31651 | 0026 bytes |
| 6761 | 5:31652 | 5:31677 | 0025 bytes |
| 6762 | 5:31678 | 5:31703 | 0025 bytes |
| 6770 | 5:31704 | 5:31730 | 0026 bytes |
| 6771 | 5:31731 | 5:31756 | 0025 bytes |
| 6772 | 5:31757 | 5:31782 | 0025 bytes |
| K0630 | 5:31783 | 5:39375 | 7592 bytes |
| M6510 | 5:39376 | 5:43178 | 3802 bytes |
| M6710 | 5:43179 | 5:44181 | 1002 bytes |
| M6720 | 5:44182 | 5:45199 | 1017 bytes |
| M6730 | 5:45200 | 5:46339 | 1139 bytes |
| M6740 | 5:46340 | 5:47587 | 1247 bytes |
| M6750 | 5:47588 | 5:48886 | 1298 bytes |
| M6760 | 5:48887 | 5:49733 | 0846 bytes |
| M6770 | 5:49734 | 5:50665 | 0931 bytes |
| S6020 | 5:50666 | 5:51949 | 1283 bytes |
| S6030 | 5:51950 | 5:53238 | 1288 bytes |
| S6210 | 5:53239 | 5:53551 | 0312 bytes |
| S6220 | 5:53552 | 5:53899 | 0347 bytes |
| S6230 | 5:53900 | 5:54135 | 0235 bytes |
| S6240 | 5:54136 | 5:54701 | 0565 bytes |
| S6310 | 5:54702 | 5:54890 | 0188 bytes |
| S6320 | 5:54891 | 5:55007 | 0116 bytes |
| S6330 | 5:55008 | 5:55311 | 0303 bytes |
| S6410 | 5:55312 | 5:55660 | 0348 bytes |
| S6420 | 5:55661 | 5:56153 | 0492 bytes |
| S6430 | 5:56154 | 5:56675 | 0521 bytes |
| S6440 | 5:56676 | 5:57379 | 0703 bytes |

LIBRERÍAS NO DOCUMENTADAS

Existen varios programas de la biblioteca (librerías) no documentados. Estos programas corresponden a los números:

0400 ->Programa de testeo de la calculadora

0800 ->Programa para la impresora

0900 -> Convertidor de PB100 a FX-850P

Para acceder a los programas basta (desde el MODE 0) teclear el número y pulsar la tecla LIB.

Es posible también acceder a la librería de menú por su propio número de programa.

K0630 -> Menú de librerías

Los listados siguientes corresponden a las librerías no documentadas:

Librería: 0400 		Test de la calculadora

| 10 | CLEAR:CLS:DEFSEG=0:K=PEEK(&H6B4)/4+PEEK(&H6B5)*64 |
| --- | --- |
| 20 | IF K<32 THENK1=8:K2=K-K1 |
| 30 | IF K=32 OR K=64 THENK1=32:K2=K-K1 |
| 40 | IF K=40THENPOKE&H8000,10:POKE0,0:IFPEEK&HA000=10THENK1=32:K2=8 ELSEK1=8: K2=32 |
| 50 | PRINT"Main";K1;TAB(8);"Kbyte Option";K2;"Kbyte";:PRINT:A=64:D=1:A1=0 |
| 70 | GOSUB1000:A=A+A:D=(D+D)MOD256:IF A<K*1024 THEN70 |
| 80 | FORI=1 TO9:A=K*1024-A1-1:IF I=5 OR I=9 THEND=&H80 ELSE D=&H20 |
| 100 | GOSUB1010:IF A1=0 THENA1=1 ELSEA1=A1*2 |
| 110 | NEXT |
| 120 | A=K*1024-A1-1:GOSUB1000:A1=A1*2:IF A1<K*1024 THEN120 |
| 130 | PRINT" OK RAM";:GOSUB10000:PRINT:DEFSEG=&H4000 |
| 160 | ROM=(PEEK(4)+1+PEEK(5)*256)*2 |
| 170 | IF PEEK(0)<>&H43 THENPRINT"NG ROM 1";:GOTO1030 |
| 180 | IF ROM<>1024 THEN200 |
| 190 | D1=PEEK(&H5955):D2=PEEK&HA6AA:D3=PEEK&HFFFF:DEFSEG=&H5000 |
| 191 | D4=PEEK0:D5=PEEK&H5955:D6=PEEK&HA6AA |
| 192 | IF PEEK&HFFFF<>&H20 THENPRINT"NG ROM 2";:GOTO1030 |
| 193 | PRINT"OK 512K*2 ROM?";:PRINT |
| 194 | PRINTRIGHT$(HEX$(D1),2);" ";RIGHT$(HEX$(D2),2);" ";RIGHT$(HEX$(D3),2);" "; RIGHT$(HEX$(D4),2);" ";RIGHT$(HEX$(D5),2);" ";RIGHT$(HEX$(D6),2);"";:GOTO210 |
| 200 | IF PEEK(ROM*128-1)<>&H20 THENPRINT"NG ROM 1";:GOTO1030 |
| 201 | D1=PEEK&H5955:IF ROM=256 THEND2=PEEK&H26AA ELSE D2=PEEK&HA6AA |
| 202 | PRINT"OK";STR$(ROM);"K ROM?";:PRINT |
| 203 | PRINTRIGHT$(HEX$(D1),2);" ";RIGHT$(HEX$(D2),2);" "; |
| 210 | GOSUB10000 |
| 220 | CLS:FOR I=0 TO 63:PRINTCHR$(&HFF);:NEXT:LOCATE 0,0 |
| 230 | DEFCHR$(&HFF)="FFFFFFFFFF":GOSUB10000:DEFCHR$(&HFF)="0000000000": GOSUB10000 |
| 250 | DEFCHR$(&HFF)="AA55AA55AA":GOSUB10000:DEFCHR$(&HFF)="55AA55AA55":TRON: GOSUB10000:TROFF |
| 280 | CLS:PRINT"Printer CHECK";:LPRINT:GOSUB10000 |
| 290 | LPRINT"Main";K1;"Kbyte Option";K2;"Kbyte" |
| 320 | FOR I=32 TO 255:IF I=&H7F THENI=&H80 |
| 330 | LPRINTCHR$(I);:NEXT:LPRINT |
| 350 | PRINT"RS 232C CHECK";:PRINT:GOSUB10000 |
| 360 | OPEN "COM0:5,E,8,2,C,D,C,B,N" AS #1:PRINT#1,123:INPUT #1,D |
| 390 | CLOSE:IF D<> 123 THENPRINT"NG RS 232C";:GOTO1030 |
| 410 | PRINT"OK RS 232C";:GOSUB10000:PRINT |
| 420 | PRINT"MT CHECK <REC>";:PRINT:GOSUB10000 |
| 430 | OPEN "CAS0:TEST" FOR OUTPUT AS #1:PRINT#1,"ABC":CLOSE |
| 460 | PRINT"MT <REW> and <PLAY>";:PRINT:GOSUB10000 |
| 470 | OPEN "CAS0:TEST" FOR INPUT AS #1:INPUT #1,A$:CLOSE |
| 490 | IF A$<>"ABC" THENPRINT"NG MT";:PRINT:GOTO1030 |
| 510 | PRINT"OK MT";:PRINT |
| 520 | END |
| 1000 | POKE A,D |
| 1010 | IF PEEKA=D THENRETURN |
| 1020 | IF A>=K1 THENPRINT"NG RAM 2"; ELSE PRINT "NG RAM 1"; |
| 1030 | BEEP:GOTO1030 |
| 10000 | BEEP:IF INPUT$(1,@)=CHR$(0) THEN10000ELSE RETURN |

Librería: 0800 		Programa para la Impresora (carga de caracteres)

| 10 | DATA1E,28,A8,28,1E,0,2,7C,80,0,8,4,FE,80,80,0,20,40,80,0,C6,AA,92,82,C6,72,8E,80,8E,72,AA,54,AA,54,AA,FE,FE,FE,FE,FE,1C,22,22,1C,22,7E,88,A4,A4,58,20,1E,20,40,40,14,2A,2A,2A,0,3C,52,52,3C,0,3E,8,8,30,8,1C,22,22,5C,80,18,26,3C,64,18,F8,88,F8,0,0 |
| --- | --- |
| 20 | DATA48,F8,8,0,0,B8,A8,E8,0,0,A8,A8,F8,0,0,E0,20,F8,0,0,E8,A8,B8,0,0,F8,A8,B8,0,0,C0,80,F8,0,0,F8,A8,F8,0,0,E8,A8,F8,0,0,20,70,20,0,0,20,20,20,0,0,78,20,40,38,0,48,50,28,48,0,20, 20,0,0,F8,10,10,54,10,10 |
| 30 | DATAA,4A,2A,1A,A,A,1A,2A,4A,A,28,68,38,2C,28,20,40,FE,40,20,10,38,54,10,10,8,4,FE,4,8,10,10,54,38,10,22,3C,20,3E,22,18,3A,7E,3A,18,38,7C,3E,7C,38,18,3C,7E,3C,18,18,7A,7E,7A,18,7C,44,44,44,7C,38,44,44,44,38,8,18,28,18,8,40,20,10,8,4,44,28,10,28,44 |
| 40 | DATAFE,90,F0,92,FE,24,DC,54,7E,54,FE,A8,A8,AA,FE,FE,92,92,92,FE,50,50,7E,90,10,84,F8,A0,A2,BC,12,7E,92,82,42,38,44,FE,44,28,22,22,FA,22,22,88,88,BE,88,88,3E,22,3E,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 |
| 50 | CLS:PRINT"Down load .....";:a$=CHR$(27):b$=CHR$(0):LPRINTa$;":";b$;b$;b$;a$; "%"; CHR$(1);b$;:x=128:GOSUB60:x=224:GOSUB60:CLS:END |
| 60 | LPRINTa$;"&";b$;CHR$(x);CHR$(x+31);:FORi=x TOx+31:LPRINTCHR$(139);: FORj=1TO5:READc$:LPRINTCHR$(VAL("&H"+c$));b$;:NEXT:LPRINTb$;:NEXT: RETURN |

Librería: 0900 		Convertidor de PB100 a FX-850P

| 10 | MODE8:DEFSEG=0:GOTO110 |
| --- | --- |
| 20 | GOSUB20 |
| 30 | OPENp$ FORINPUTAS#1:IFASC(INPUT$(1,1))<>2 THENCLOSE:GOTO30 ELSERETURN |
| 50 | IFg$="" THENRETURN ELSEGOSUB70:FORk=1 TOLEN(g$):k$=MID$(g$,k,1): MODE32(k$): NEXT:g$="":FORl=0 Tok-2:g$=g$+CHR$(PEEK(l+768)):NEXT: RETURN |
| 70 | POKE768,0:POKE769,0:POKE1608,0:POKE1609,3:RETURN |
| 90 | n=PEEK(e):e=e-1:RETURN |
| 110 | n$="":a=2:a$="":j$="":i=0:p$="":m=512:f$="":c$="":o=0:g=0:e=0:d=0:e$="" |
| 120 | p=0:b$="":k=0:g$="":c=0:w=0:u=0:v=0:s=0:o$="":i$="":q=0:h$="":r=0:m$="":k$="":h=0:f=0: t=0:l=0:b=0:x=0:y=0:n=0:d$="" |
| 200 | IFPEEK(m)=32 THENm=m+1:GOTO200 |
| 210 | IFPEEK(m)=4 ANDPEEK(m+1)=180 THENf$="VF":GOSUB2190:GOSUB2120: GOSUB2220: GOTO410 |
| 220 | IFPEEK(m)<>4 ORPEEK(m+1)<>179 THENa |
| 230 | n=PEEK(m+a):IFn=32 THENa=a+1:GOTO230 |
| 240 | IFn=0 ORn=34 ORn=48 ORn=49 THENf$="PF":GOSUB2190:GOSUB2120: GOSUB2220: GOTO410 |
| 250 | IFn=7 ANDPEEK(m+a+1)=187THENf$="AF":a=a+2:GOSUB2190:GOSUB2120: GOSUB2220:GOTO410 |
| 260 | IFn=35 THENf$="MF":a=a+1:GOSUB2190:GOSUB2120 ELSEa |
| 270 | n=PEEK(m+a) |
| 280 | IFn=0 THENg=0:GOTO410 |
| 290 | IFn=32 THENa=a+1:GOTO270 |
| 300 | IFn=44 THENa=a+1:GOSUB2250:IFn=77 THENg=1:GOSUB2220 ELSEa ELSEa |
| 410 | a=1709:o=(PEEK(a+1))*256+(PEEK(a))-1:f=o:e=o:h=o-FRE(1)+1 |
| 430 | FORd=1867 TO1874:e$=e$+CHR$(PEEKd):NEXT |
| 460 | b$="":a$="":OPENp$ FORINPUTAS#1:p=ASC(INPUT$(1,1)):IFp<144 THENCLOSE: GOTO460 |
| 470 | b$=INPUT$(10,1):CLOSE |
| 490 | IFp MOD16=15 THENa$="":GOTO510 |
| 500 | FORk=1 TO8:j$=MID$(b$,k,1):IFj$<>CHR$(7) THENa$=a$+j$:NEXT |
| 510 | i=ASC(MID$(b$,10)):c=VAL("&h"+MID$(HEX$(p),3,1))-8 |
| 520 | IFc=<2 THENn$="MF":GOTO560 |
| 530 | IFc=6 THENn$="VF":GOTO560 |
| 540 | IFc=3ORc=7 THENn$="AF":GOTO560 |
| 550 | n$="PF" |
| 560 | g$=a$:GOSUB50:b$=g$:PRINTb$;TAB(9);n$;:PRINT |
| 570 | IFf$<>n$ THEN460 |
| 580 | IFc$<>"" ANDc$<>b$ THEN460 |
| 600 | ONc GOTO810,,,,810,810,810 |
| 710 | GOSUB30 |
| 720 | n=ASC(INPUT$(1,1)):IFn=255 ORn=241 THEN730 ELSEd$=d$+CHR$(n):GOTO720 |
| 730 | CLOSE:g$=d$:GOSUB50:d$=g$ |
| 735 | IFLEN(d$)>8 THENREAD$ |
| 740 | IFLEN(d$)<8 THENd$=d$+CHR$(0):GOTO740 |
| 750 | IFe$=d$ THEN810 |
| 760 | PASSd$ |
| 810 | GOSUB30:MODE35(:CLOSE:f=PEEK(1609)*256+PEEK(1608)-1 |
| 1010 | IFf$="VF" THEN10010 ELSEPRINT"Converting..."; |
| 1020 | IFf$="MF" THEN6010 |
| 1030 | IFf$="PF" THEN1140 |
| 1110 | w=48:o$=HEX$(PEEK(1715)+PEEK(1716)*256-15):POKE1616,VAL("&h"+RIGHT$( o$,2)): POKE1617,VAL("&h"+LEFT$(o$,2)) |
| 1130 | FORk=48 TO57:k$=CHR$(k):MODE30(k$):NEXT:GOTO1160 |
| 1140 | w=PEEK(PEEK(1611)*256+PEEK(1610)+8):k$=CHR$(w):MODE30(k$) |
| 1160 | q=0:x=0:y=0:l=0:GOSUB70:GOSUB2040:u=n:GOSUB90:v=n:o$=RIGHT$(HEX$(v),2)+ RIGHT$(HEX$(u),2):o$=MID$(STR$(VAL(o$)),2):s=PEEK(1609)*256+PEEK(1608) |
| 1170 | FORk=1 TOLEN(o$):POKE768+k-1,ASC(MID$(o$,k,1)):s=s+1:NEXT:POKE768+k-1,0: i$=HEX$(s):POKE1609,VAL(LEFT$(i$,2)):POKE1608,VAL(RIGHT$(i$,2)) |
| 1180 | GOSUB90 |
| 1182 | IFn=255 THEN1240 |
| 1184 | IFn=254 THENq=0:x=0:y=0:l=0:GOTO1225 |
| 1186 | IFn=7 THENy=y+1:IFy>=2 THENy=0:l=1:GOTO1225 |
| 1188 | IFy=1 THEN1225 |
| 1190 | IFn=167 THENx=1:GOTO1225 |
| 1192 | IFn*x*l=93 THENn=94:GOTO1223 |
| 1194 | IFn=165 ORn=151 THENq=SGN(n-151):GOTO1223 |
| 1196 | IFn*q=94 THENn=151:q=0 |
| 1223 | l=0 |
| 1225 | IFPEEK(1608)>=247 THEN5000 |
| 1230 | h$=CHR$(n):MODE32(h$):GOTO1180 |
| 1240 | GOSUB2080:MODE31(m$):GOTO1160 |
| 2030 | IFPEEK(m+a)=44 ANDPEEK(m+a+1)=77 THENg=1:RETURN |
| 2040 | e=o |
| 2050 | GOSUB90:IFn=224 THENw=w+1:GOTO2050 |
| 2060 | IFn=240 THENEND ELSERETURN |
| 2080 | m$=CHR$(w) |
| 2090 | r=e-f:t=o-r+1:MODE33(f+1,t,r):f=t-1:IF(FRE(1))-r<0 THEN20 |
| 2100 | RETURN |
| 2120 | n=PEEK(m+a):IFn=44 ANDf$="MF" THENRETURN |
| 2130 | IFn=0 THENRETURN |
| 2140 | IFn=32 THENa=a+1:GOTO2120 |
| 2150 | IFn<>34 THENa ELSEa=a+1 |
| 2160 | n=PEEK(m+a):IFn=34 THENa=a+1:c$=LEFT$(c$,8):RETURN |
| 2170 | IFn=0 THENc$=LEFT$(c$,8):RETURN ELSEc$=c$+CHR$(n):a=a+1:GOTO2160 |
| 2190 | n=PEEK(m+a):IFn=48 ORn=49 THENp$="PMT"+CHR$(n)+":":a=a+1:RETURN |
| 2195 | IFn=32 THENa=a+1:GOTO2190 |
| 2200 | p$="PMT0:":RETURN |
| 2220 | n=PEEK(m+a):IFn=0 THENRETURN |
| 2230 | IFn=32 THENa=a+1:GOTO2220 ELSEa |
| 2250 | n=PEEK(m+a):a=a+1:IFn=32 THEN2250 ELSERETURN |
| 5000 | j$=j$+"ST error":GOTO5000 |
| 6010 | IFg=1THEN6040 |
| 6020 | RESTORE# |
| 6030 | RESTORE#"",1,6060:WRITE#:GOTO6030 |
| 6040 | RESTORE#CHR$(26),0,6060:READ$ |
| 6060 | GOSUB70:e=o |
| 6070 | GOSUB90:IFn=240 THENEND |
| 6075 | IFPEEK(1608)>=247 THEN5000 |
| 6080 | IFn<>255 THENh$=CHR$(n):MODE32(h$):GOTO6070 |
| 6090 | GOSUB2090:k=768:s=256*PEEK(1609)+PEEK(1608):l$="" |
| 6100 | IFk=s THENWRITE#l$:GOTO6060 ELSEl$=l$+CHR$(PEEK(k)):k=k+1:GOTO6100 |
| 10010 | e=o:j=0:a=0:IFi\16>0 THEN10100 |
| 10020 | IFa=0 THENPRINT"GET ";(e-f-1)/8;"data";:PRINT:PRINT "Converting..."; |
| 10030 | IFe<f+5 THENEND |
| 10040 | GOSUB70:n=PEEK(e-7):IFn>10 THEN10070 |
| 10050 | FORk=0 TO7:GOSUB90:POKE768+k,n:NEXT:MODE34("A("+STR$(j)+")"+CHR$(0)): j=j+1: GOTO10030 |
| 10070 | a=n\16 |
| 10080 | FORk=0 TO7:GOSUB90:a=a-1:IFa>=0 THENMODE32(CHR$(n)) |
| 10085 | NEXT |
| 10090 | MODE34("A$("+STR$(j)+")"+CHR$(0)):j=j+1:GOTO10030 |
| 10100 | GOSUB90:b=n:a=30:IF(i\16)=14 THENa=62 |
| 10110 | PRINT"GET $,";(e-f-a-2)/8;"data";:PRINT:PRINT"Converting...";:GOSUB70 |
| 10120 | FORk=0 TOa:GOSUB90:b=b-1:IFb>=0 THENMODE32(CHR$(n)) |
| 10130 | NEXT:MODE34("$"+CHR$(0)):GOTO10030 |

LLAMADAS  DE SISTEMA: MODOS ESPECIALES

Los modos especiales aquí mostrados no están documentados en el manual. Es posible, desde BASIC, ejecutar comandos propios del sistema, como borrar programas completos o introducir líneas nuevas de programas.

Estos comandos tienen el formato MODE 3x, siendo la x el comando especial.

En realidad estos modos no se pueden ejecutar directamente desde la RAM, aunque sí desde la ROM de la librería de funciones. Por esta razón hay que implementar una rutina que se encargue de los procedimientos básicos:

- Saltar a la ROM.

- Ejecutar el comando MODE 3x

- retornar a nuestro programa

Es absolutamente necesario no alterar o cambiar el número de algunas líneas del programa que vaya a usar el modo especial.

Los comandos que afecten a la edición de otros programas (introducir líneas, borrar, etc…)  deben de ejecutarse desde un programa inferior o en el mismo programa (usado para líneas posteriores). Por ejemplo podremos, desde el programa 2, introducir líneas en el programa 3.

Esto se debe a que a partir de un programa inferior se puede reasignar la memoria (moviendo bloques de memoria) con facilidad sin alterar la ejecución del programa en uso.

Los modos especiales son el MODE30 ( ), MODE31( ), MODE32 ( ), MODE33 ( ).

MODE30( )

Borra el programa especificado como si usáramos el comando NEW de BASIC.

Sintaxis :

MODE30( k$ )

k$ :  Parámetro de tipo string (cadena de texto).

Introducir en k$ un valor entre “0” y “9”.

Nota: No sirve usar otra variable distinta a k$. (Se puede usar otra variable pero asignándosele después a la variable k$. Ej.- P$=”0”:k$=P$)

k$ tiene que ser un carácter no un entero. (Ej.- 0 no es correcto, hay que poner “0”.

Se va a emplear el ahorro de caracteres.

10 k$=”5”:GOSUB 20:END:REM borrar el programa 5

20 GOSUB 21

21 DEFSEG=0:a=PEEK1685+256*PEEK1686:FORb=0TO7:POKEa+b,

VAL(MID$(“20424700510004116024004”,b*3+1,3:NEXT:FORb=0

TO1:Ifb;RETURNELSEa=PEEK1682+256*PEEK1683:POKEa,128:

POKEa+1,24:POKEa+2,4:RETURN:NEXT

Observación: Hay que borrar desde un programa anterior al programa que deseamos borrar. Los programas a continuación del programa borrado se desplazarán hacia adelante para ocupar el hueco dejado.

MODE31( )

Introduce la línea en formato ASCIIZ de la dirección 768 en el programa especificado.

Sintaxis :

MODE31( m$ )

m$ :  Parámetro de tipo string (cadena de texto).

Introducir en m$ un valor entre “0” y “9”.

Se coloca en el Buffer de la función VALF la línea a introducir (en la dirección 768). La línea estará en formato ASCIIZ, es decir, una cadena de texto terminada con el valor 0.

Las líneas a implementar en el programa que ejecutemos serán:

Iniciar la variable m$ con un valor entre “0” y “9” (Ej.- m$=”5”)

1140 GOSUB1150

1150 DEFSEG=0:p=PEEK1685+256*PEEK1686:POKEp+5,215:POKEp+6

:POKEp+7,4:POKE1608,0:POKE1609,3:RETURN

1160 RETURN

Poner en la dirección de memoria 768 la línea introducir

MODE32( )

Similar al MODE30.

Sintaxis :

MODE32( k$ )

k$ :  Parámetro de tipo string (cadena de texto).

Introducir en k$ un valor entre “0” y “9”.

Nota: No sirve usar otra variable distinta a k$. (Se puede usar otra variable pero asignándosele después a la variable k$. Ej.- P$=”0”:k$=P$)

k$ tiene que ser un carácter no un entero. (Ej.- 0 no es correcto, hay que poner “0”.

Se va a emplear el ahorro de caracteres.

10 k$=”5”:GOSUB 20:END:REM borrar el programa 5

20 GOSUB 21

21 DEFSEG=0:a=PEEK1685+256*PEEK1686:FORb=0TO7:POKEa+b,

VAL(MID$(“204247005050000200117004”,b*3+1,3:NEXT:FORb=0

TO1:Ifb;RETURNELSEa=PEEK1682+256*PEEK1683:POKEa,212:

POKEa+1,17:POKEa+2,4:RETURN:NEXT

MODE33( )

Copia de un bloque de bytes de una parte a otra de la memoria.

Sintaxis :

MODE33(Param1,Param2,Param3)

Param1 :  representa la dirección de memoria de origen.

Param2 :  representa la dirección de memoria de destino.

Param3 : representa la dirección de memoria de origen más un desplazamiento.

(Param3-Param1)=nº de bytes a copiar.

Debido a su característica de función oculta ésta tiene que ser llamada de una manera un tanto especial. Los parámetros de entrada tienen que ser unas variables fijas.

Param1= f+1

Param2= t

Param3= r

Todas las variables usadas son de tipo entero.

Es obligatorio pasar los parámetros con los nombres de variables indicadas.

MODE33(f+1,t,r)

Representación Gráfica

Ejemplo : Copiar de la zona de memoria 0 :1000h, 17 bytes, a la zona de memoria 0 :1

Param1				 Param3=Param1+17

MEMORIA

0 :1000h

0 :1

Param2

Descripción detallada

Esta función no puede ser accedida directamente desde el modo de operación BASIC o modo CAL. Por esto se ha de acceder a esta función cediendo el control a un programa de la librería.

Será necesario preparar unas líneas específicas en el programa que quiera hacer uso de esta llamada al sistema.

Esta llamada a sistema la realiza la calculadora en algunos programas de la librería (no descritos en el manual del propietario), exactamente en el programa 0900 y más exactamente en la línea 2090.

Esta línea se comporta en este programa, como una subrutina llamada por el comando GOSUB.

2090 r=e-f:t=o-r+1:MODE33(f+1,t,r):f=t-1 :IF(FRE(1))-r<0 THEN 20

2100 RETURN           Retorno de la subrutina

Debido a los parámetros existentes delante de la llamada a sistema MODE33(), es necesario volver a configurar estos,  para adaptarlos a nuestros propósitos.

Para esto tendremos que poner una línea número 20 en nuestro programa BASIC con los comandos que se deseen.

Las líneas siguientes pueden ser de distinta numeración de las mostradas en el próximo ejemplo, pero su contenido debe de ser idéntico.

20 REM PONER AQUÍ LOS COMANDOS QUE SE DESEEN

25 ON ERROR GOTO 20

30 GOSUB XX :RESUME ZZ      	  Línea que sigue a la XX

XX POKE1759,92 :POKE1760,27 :POKE1761,4 :f=[P]-1 :

e=([desp]-1)+[P] :o=[d]+(e-f)-1 :JCSOFT (poner cualquier

expresión que provoque un error.)

ZZ ...........

Siendo :

[P] el inicio de la cadena origen,

[desp] el número de bytes a desplazar a partir de [P] y

[d]  la zona de memoria destino donde queremos situar el bloque de bytes.

XX y ZZ representan números de línea cualesquiera (con la condición de que ZZ>XX).

NOTAS : las variables entre corchetes [P], [desp], [d] pueden ser cambiadas por las variables que deseemos. Las demás variables deben de ser las mismas que en el ejemplo anterior (f, e, o).

Las sentencias POKE de la línea XX son las encargadas de situar en el puntero de ON ERROR GOTO la dirección de memoria de la línea 2090 del programa de librería 0900. Esta dirección es la 4 :7004 que se expresa como 92+256*27 en el banco de memoria número 4 (segmento).

Nota: Una aplicación práctica del MODE31 y del MODE33 se puede ver en el capítulo Paso de una Librería al programa P9.

ESTRUCTURA INTERNA DE PROGRAMAS Y MEMO

Los programas en BASIC están situados después del área de variables. Las líneas de programa están formadas por una estructura del tipo:

Long	(Longitud línea )		: 1 byte

Num	(Número línea )		: Word (2 bytes)

Car	(Carácter espacio)	: byte ASCII(32)

BASIC(Instrucciones BASIC)	: [Lon] bytes

Zero  (Carácter 0)		: 1 byte

El programa equivale a una estructura formada por “n” líneas más el carácter ASCII(0).

Para saber donde empieza un programa de los nueve disponibles se empleará la siguiente fórmula:

P=PEEK1715+256*PEEK1716-15*(PROGRAMA+1)

INICIO=PEEKP+256*PEEK(P+1

FIN=PEEK(P+3)+256*PEEK(P+4

Donde PROGRAMA es el número de programa (0-9).

INICIO es la zona de memoria donde comienza el programa.

FIN es la zona de programa donde termina el programa.

Una  representación de un programa podría ser la siguiente.

|  | Lon | Num | Car | BASIC (codificado) | Zero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INICIO | x | ab | 32 | ……………………. | 0 |
| INICIO+x+1 | y | cd | 32 | ……………………. | 0 |
| INICIO+x+y+2 | z | ef | 32 | ……………………. | 0 |
| … | … | … | … | … | … |
| FIN | 0 |

Dentro de cada línea en la parte de BASIC codificado existen unos códigos especiales para identificar las instrucciones o separarlas. Estos son los siguientes:

| Carácter | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Dos puntos (: ) para separar instrucciones |
| 2 | Comienzo de comentario (REM) o (‘) |
| 3 | Representa instrucciones de salto (GOTO,GOSUB, ON …, THEN, ELSE). Va acompañado por un número de 2 bytes o por una variable. |
| 4,5,6,7 | TOKENS (instrucciones BASIC codificadas) |

Estructura de instrucciones BASIC

La calculadora almacena cada estructura BASIC en memoria de una manera determinada.

Para unas instrucciones en concreto tiene una pila de datos reservada en memoria. Existen unas pilas para las instrucciones GOSUB y FOR…NEXT.

Tabla GOSUB

Es una estructura de pila. Comienza en la dirección &HB80 de 8 en 8 bytes( ver capítulo Tabla de Punteros para encontrar la cabeza y la cola de la pila)

Dirección+segmento del puntero del programa llamador.

Nº de línea del GOSUB

Dirección+segmento del separador tras el GOSUB ( : , 0 )

Memoria

Cada cuadro es un byte

Tabla FOR…

La pila de esta instrucción está dispuesta de 26 en 26 bytes ( ver capítulo Tabla de Punteros para encontrar la cabeza y la cola de la pila).

FOR Variable de control =Valor Inicial TO Valor Final [STEP incremento]: … :NEXT

Dirección+segmento separador tras el NEXT

Nº línea del FOR

Dirección+segmento de la variable de control

Memoria

Dirección+segmento separador tras el FOR

Step

Valor Final

Banco de datos (MEMO)

El banco de datos está formado por cadenas de texto ASCII más el retorno de carro y el avance de línea.

El punto de entrada en la memoria se localiza con los punteros ( ver capítulo Tabla de Punteros  para encontrar el inicio y el final de MEMO).

La estructura es la siguiente:

Inicio de MEMO		“Registro 1”, 13, 10

“Registro 2”, 13, 10

………………………

“Registro n”, 13, 10

26

Final de MEMO		x

Nota: El último byte de MEMO es el código ASCII 26.

CODIFICACIÓN DE LOS COMANDOS BASIC

Los comandos BASIC se almacenan en la memoria de la calculadora en forma codificada, ocupando así menos espacio físico en la RAM.

El tamaño ocupado por cada instrucción es de dos bytes.

El primer byte indica el tipo de instrucción de que se trata (programación general BASIC, operaciones matemáticas, operaciones de cadenas de texto y entrada de teclado y por último operadores lógicos, de bucles y de comparación).

El segundo byte es el identificador de la instrucción.

Atendiéndonos al primer byte tendremos los siguientes valores según el tipo:

| Valor | Tipo |
| --- | --- |
| 04 | Programación general BASIC |
| 05 | Operaciones matemáticas |
| 06 | Operaciones de cadenas de texto y entrada de teclado |
| 07 | Operadores lógicos, de bucles y de comparación |

Listado alfabético de las instrucciones:

A

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| ABS | 5,123 | _{ |
| ACS | 5,111 | _o |
| ALL | 7,187 | _» |
| AND | 7,196 | _Ä |
| ANGLE | 4,110 | _n |
| AS | 7,188 | _ ¼ |
| ASC | 5,148 | _” |
| ASN | 5,110 | _n |
| ATN | 5,112 | _p |

B

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| BEEP | 4,112 | _p |

C

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| CALC$ | 6,173 | _­ |
| CALCJMP | 4,159 | _Ÿ |
| CHR$ | 6,160 | _ |
| CLEAR | 4,106 | _j |
| CLOSE | 4,114 | _r |
| CLS | 4,113 | _q |
| COS | 5,108 | _l |
| CSR | 7,184 | _¸ |
| CUR | 5,99 | _c |

D

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| DATA | 4,128 | _ |
| DEF | 4,118 | _v |
| DEFM | 4,119 | _w |
| DEFSEG | 4,120 | _x |
| DEG | 5,56 | _8 |
| DIM | 4,124 | _ ¦ |
| DMS$ | 6,151 | _— |

E

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| EDIT | 4,111 | _o |
| ELSE | *7,72 | _H |
| END | 4,135 | _‡ |
| EOF | 5,138 | _¸ |
| ERASE | 4,133 | _… |
| ERL | 5,79 | _O |
| ERR | 5,80 | _P |
| ERROR | 4,134 | _† |
| EXP | 5,121 | _y |

F

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| FACT | 5,103 | _g |
| FIX | 5,126 | _~ |
| FOR | 4,129 | _ |
| FRAC | 5,127 | _ |
| FRE | 5,141 | _ |

G

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| GOSUB | 4,74 | _J |
| GOTO | 4,73 | _I |

H

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| HEX$ | 6,163 | _£ |
| HYP | 5,172 | _¬ |
| HYPACS | 5,117 | _u |
| HYPASN | 5,116 | _t |
| HYPATN | 5,118 | _v |
| HYPCOS | 5,114 | _r |
| HYPSIN | 5,113 | _q |
| HYPTAN | 5,115 | _s |

I

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| IF | 4,141 | _ |
| INKEY$ | 6,168 | _¨ |
| INPUT | 6,155 | _› |
| INT | 5,125 | _} |

K

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| KEY | 6,169 | _© |

L

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| LEFT$ | 6,158 | _ |
| LEN | 5,149 | _• |
| LET | 4,143 | _ |
| LIST | 4,87 | _W |
| LLIST | 4,88 | _X |
| LN | 5,119 | _w |
| LOAD | 4,89 | _Y |
| LOG | 5,120 | _x |
| LPRINT | 4,164 | _¤ |

M

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| MID | 6,154 | _š |
| MID$ | 6,156 | _œ |
| MOD | 7,199 | _Ç |
| MODE | 4,176 | _ ° |

N

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| NCR | 5,171 | _« |
| NEW | 4,107 | _k |
| NEXT | 4,130 | _‚ |
| NOT | 7,195 | _Ã |
| NPR | 5,170 | _ª |

O

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| ON | 4,154 | _š |
| OPEN | 4,151 | _— |
| OR | 7,194 | _Å |
| OUT | 4,153 | _™ |

P

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| PASS | 4,83 | _S |
| PBGET | 4,180 | _´ |
| PBLOAD | 4,179 | _³ |
| PEEK | 5,134 | _† |
| PI | 5,96 | _` |
| POKE | 4,99 | _c |
| POL | 5,168 | _¨ |
| PRINT | 4,163 | _£ |
| PUT | 4,165 | _¥ |

R

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| RAN# | 5,147 | _“ |
| READ | 4,168 | _¨ |
| REC | 5,167 | _§ |
| REM | 4,169 | _© |
| RESTORE | 4,77 | _M |
| RESUME | 4,76 | _L |
| RETURN | 4,75 | K |
| RIGHT$ | 6,157 | _ |
| RND | 5,145 | _ ‘ |
| ROUND | 5,144 | _ |
| RUN | 4,109 | _m |

S

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| SAVE | 4,108 | _l |
| SET | 4,172 | _k |
| SGN | 5,124 | _¦ |
| SIN | 5,107 | _k |
| SQR | 5,122 | _z |
| STEP | 7,192 | _À |
| STOP | 4,174 | _® |
| STR$ | 6,161 | _¡ |

T

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| TAB | 7,182 | _¶ |
| TAN | 5,109 | _m |
| THEN | 7,71 | _G |
| TO | 7,193 | _Á |
| TROFF | 4,95 | _- |
| TRON | 4,93 | _] |

V

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| VAC | 4,122 | _z |
| VAL | 5,150 | _– |
| VALF | 5,146 | _’ |
| VAR | 4,178 | _² |
| VERIFY | 4,96 | _` |

W

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| WRITE# | 4,78 | _N |

X

| Instrucción | Código | carácter ASCII |
| --- | --- | --- |
| XOR | 7,198 | _Æ |

| Tabla de códigos (TOKENS) :Orden numérico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primer Byte: |  |  |  |
| 2º Byte | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 |  |  |  | THEN |
| 72 |  |  |  | ELSE |
| 73 | GOTO |  |  |  |
| 74 | GOSUB |  |  |  |
| 75 | RETURN |  |  |  |
| 76 | RESUME |  |  |  |
| 77 | RESTORE |  |  |  |
| 78 | WRITE# |  |  |  |
| 79 |  | ERL |  |  |
| 80 |  | ERR |  |  |
| 81 |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |
| 83 | PASS |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |
| 87 | LIST |  |  |  |
| 88 | LLIST |  |  |  |
| 89 | LOAD |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |
| 93 | TRON |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |
| 95 | TROFF |  |  |  |
| 96 | VERIFY | PI |  |  |
| 97 |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |
| 99 | POKE | CUR |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |
| 103 |  | FACT |  |  |
| 104 |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |
| 106 | CLEAR |  |  |  |
| 107 | NEW | SIN |  |  |
| 108 | SAVE | COS |  |  |
| 109 | RUN | TAN |  |  |
| 110 | ANGLE | ASN |  |  |
| 111 | EDIT | ACS |  |  |
| 112 | BEEP | ATN |  |  |
| 113 | CLS | HYPSIN |  |  |
| 114 | CLOSE | HYPCOS |  |  |
| 115 |  | HYPTAN |  |  |
| 116 |  | HYPASN |  |  |
| 117 |  | HYPACS |  |  |
| 118 | DEF | HYPATN |  |  |
| 119 | DEFM | LN |  |  |
| 120 | DEFSEG | LOG |  |  |
| 121 |  | EXP |  |  |
| 122 | VAC | SQR |  |  |
| 123 |  | ABS |  |  |
| 124 | DIM | SGN |  |  |
| 125 |  | INT |  |  |
| 126 |  | FIX |  |  |
| 127 |  | FRAC |  |  |
| 128 | DATA |  |  |  |
| 129 | FOR |  |  |  |
| 130 | NEXT |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |
| 133 | ERASE |  |  |  |
| 134 | ERROR | PEEK |  |  |
| 135 | END |  |  |  |
| 136 |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  |  |
| 138 |  | EOF |  |  |
| 139 |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |
| 141 | IF | FRE |  |  |
| 142 |  |  |  |  |
| 143 | LET |  |  |  |
| 144 |  | ROUND |  |  |
| 145 | LOCATE | RND |  |  |
| 146 |  | VALF |  |  |
| 147 |  | RAN# |  |  |
| 148 |  | ASC |  |  |
| 149 |  | LEN |  |  |
| 150 |  | VAL |  |  |
| 151 | OPEN |  | DMS$ |  |
| 152 |  |  |  |  |
| 153 | OUT |  |  |  |
| 154 | ON |  | MID |  |
| 155 |  |  | INPUT |  |
| 156 |  | DEG | MID$ |  |
| 157 |  |  | RIGHT$ |  |
| 158 |  |  | LEFT$ |  |
| 159 | CALCJMP |  |  |  |
| 160 |  |  | CHR$ |  |
| 161 |  |  | STR$ |  |
| 162 |  |  |  |  |
| 163 | PRINT |  | HEX$ |  |
| 164 | LPRINT |  |  |  |
| 165 | PUT |  |  |  |
| 166 |  |  |  |  |
| 167 |  | REC |  |  |
| 168 | READ | POL | INKEY$ |  |
| 169 | REM |  | KEY |  |
| 170 |  | NPR |  |  |
| 171 |  | NCR |  |  |
| 172 | SET | HYP |  |  |
| 173 |  |  | CALC$ |  |
| 174 | STOP |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |
| 176 | MODE |  |  |  |
| 177 |  |  |  |  |
| 178 | VAR |  |  |  |
| 179 | PBLOAD |  |  |  |
| 180 | PBGET |  |  |  |
| 181 |  |  |  |  |
| 182 |  |  |  | TAB |
| 183 |  |  |  |  |
| 184 |  |  |  | CSR |
| 185 |  |  |  |  |
| 186 |  |  |  |  |
| 187 |  |  |  | ALL |
| 188 |  |  |  | AS |
| 189 |  |  |  |  |
| 190 |  |  |  |  |
| 191 |  |  |  | STEP |
| 192 |  |  |  | TO |
| 193 |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  | NOT |
| 195 |  |  |  |  |
| 196 |  |  |  | AND |
| 197 |  |  |  | OR |
| 198 |  |  |  | XOR |
| 199 |  |  |  | MOD |

COMANDOS NUEVOS

En este capítulo se van a tratar varios comandos o instrucciones BASIC que no están documentadas en el manual de usuario.

Es una pena que no se hayan incluido en el manual, ya que son de una gran utilidad.

- Instrucción:  INPUT@n;Variable

@ -> Carácter comodín

n   ->número perteneciente al rango (1<= n <=250)

Variable -> perteneciente al rango

a~z; A~Z;a$~z$;A$~Z$

Utilidad: Introducir un máximo número n de caracteres.

El signo ? no aparece al pedir la variable.

Ejemplo.-		10 PRINT”Edad?”;:INPUT@3;edad

Con esta instrucción no hay que comprobar que se introduzcan más de tres caracteres. La instrucción se encarga de esto, librándonos así de programación adicional.

- Instrucción:  INPUT$( n, @)

n   ->número perteneciente al rango (1<= n <=250)

@ -> Carácter comodín.

Utilidad: Para elegir opciones en los programas. Elimina un barrido al refrescar la pantalla. Para usar claves de acceso al programa, ya que introduce un máximo número n de caracteres sin ser visualizados.

Ejemplo.-		5 PRINT”(1) Introducir datos”TAB(0”(2)Calcular”;

10 op=VAL(INPUT$(1,@)):ONop  GOTO100,200:

GOTO 10

100 REM Introducir datos

200 REM Calcular

También se puede emplear la instrucción para provocar una pausa en el programa:

10 PRINT”Pulsa una tecla para seguir”;

20 $=INPUT$(1,@)

30 REM continuar el programa

- Instrucción:  CALC$

Utilidad: Almacenar una fórmula en la variable de tipo string (cadena de texto), que guarda su contenido en el área de almacenamiento de fórmulas ( Function Memory), desde un programa BASIC.

Ejemplo.-		10 CALC$=”AREA=BASE*ALTURA”

Pulsando OUT (tecla de Function Memory) visualizaremos la fórmula.

Normalmente se acompañara esta variable con la función CALCJMP

- Instrucción:  CALCJMP

Utilidad: Realiza la función de la tecla CALC (Function Memory) asignando valores a las variables en la fórmula.

Ejemplo.-		10 CALC$=”AREA=BASE*ALTURA”

20 CALCJMP

Nota: Esta función sólo debe ser utilizada desde el MODE 0 (Modo CALC). Utilizarla desde el MODE 1 (Modo BASIC) generará un error de  llamada a función no válida (FC error)

- Instrucción:  DEFCHR$(n)

n ->número, rango 252 <=n<=255

Utilidad: Variable que define los 4 últimos caracteres del código ASCII de la calculadora.

Para una mejor clarificación ver capítulo Cambiar Caracteres Ascii.

Ejemplo.-		10 DEFCHR$(252)=”FFFFFFFFFF”

20 PRINT CHR$(252);

CÓDIGOS DE TECLAS ESPECIALES

Códigos de teclado para teclas especiales:

El código de las teclas se puede obtener con la sentencia:

T=ASC(KEY)

| Tecla | Código hexadecimal |
| --- | --- |
| ENG | 242 |
| MEMO | 251 |
| MODE | 240 |
| CALC | 250 |
| LIB | 252 |
| MENU | 218 |
| S (SHIFT) | 14 |
| IN | 244 |
| OUT | 245 |
| SHIFT+EXE | 253 |
| E (Exponencial) | 69 |
| ANS | 246 |

OPTIMIZACIÓN DE CARACTERES

A la hora de introducir los programas es posible reducir la memoria usada.

Los espacios en blanco entre comandos son usados como bytes desperdiciados.

Este ahorro de espacio puede resultar beneficioso para aquellos usuarios que no dispongan de la ampliación de memoria RP-33.

Al mismo tiempo el ahorro de bytes se traduce en ahorro de edición, ya que podemos escribir casi todos los comandos e instrucciones juntos.

Esto va a redundar en una perdida de legibilidad. Quizás este modo de programar debería de ser usado por programadores más expertos.

Se van a mostrar varios ejemplos de ahorro de bytes:

Eliminación de paréntesis sobrantes, signos de concatenación, espacios en blanco entre instrucciones,  puntos y comas, dobles instrucciones, etc... , son varios modos de reducir bytes:

Eliminar paréntesis antes de  ( :, THEN, EOL)

Eliminar comillas “ antes de  (EOL)

Eliminar ; detrás de PRINT “…”

Ejemplo 1:

Sin ahorro:		10 PRINT CHR$ (9);”Escribe tu nombre”+TAB(0);

Con ahorro:	10 PRINTCHR$ (9”Escribe tu nombre”TAB(0;

Ejemplo 2:

Sin ahorro:		1000 IF T>=9 THEN R$=”A”

Con ahorro:	1000 IFTà9;R$=”A”

Ejemplo 3:

Sin ahorro:		200 ON ERROR GOTO 100

Con ahorro:	200 ONERRORGOTO100

Ejemplo 4:

Sin ahorro:		50 PRINT Z$;G$;X$;A$;B$;C$;

Con ahorro:	50 PRINTZ$G$X$A$B$C$;

Ejemplo 5:

Cuando hay una instrucción condicional del tipo:

IF … THEN GOTO 100 se puede reducir THEN GOTO por GOTO.

Sin ahorro:		10 IF X>200 THEN GOTO 200

Con ahorro:	10 IFX>200GOTO200

Ejemplo 6:

Para estructuras complejas aquí tenemos el siguiente ejemplo.

Sin ahorro:	50 IF B=0 OR G$=”” THEN GOTO 30 ELSE IF X MOD 2+B MOD 2=0 THEN X=X/2

Con ahorro:	50 FB=0ORG$=””GOTO30ELSEIFXMOD2+BMOD2

=0;X=X/2

Hay varios operadores que pueden ser substituidos:

| >= | à |
| --- | --- |
| <= | á |
| <> | â |
| PI | ç |

En la estructura FOR I=A TO C no podremos reducir después de la variable de inicio si esta es una letra.

Sin ahorro:			FOR I=1 TO 10

FOR H=A TO B

Con ahorro:		FORI=1TO10

FORH=A  TOB (Nótese el espacio entre A y TO)

Resumiendo: Existen bastantes maneras de ahorrar bytes en modo BASIC. El método de ahorro es recomendable para aquellas calculadoras con poca memoria y para programadores más expertos.

CAMBIAR CARACTERES ASCII

La calculadora se reserva para su uso los cuatro últimos caracteres de su código ASCII. Usando el comando DEFCHR$(n) (Ver capítulo Comandos Nuevos) se pueden redefinir los caracteres.

Un carácter representado en la pantalla es una malla de 5x7 puntos, como se muestra en la figura.

Para cambiar un carácter hay separar en columnas el carácter.

La primera columna equivale a un valor en hexadecimal, las cuatro filas de arriba forman medio byte y los tres inferiores, más una fila virtual, el otro medio byte, y así sucesivamente para las demás columnas.

Nada mejor que un ejemplo para aclararlo todo:

Vamos a cambiar el carácter 252 por el siguiente signo (el símbolo de un condensador):

Separando las columnas tendremos:

Para el pixel activo el valor es “1”, cero para el apagado.

23*0=0

22*0=0

21*0=0

20*1=1

23*0=0

22*0=0

21*0=0

20*0=0

&H1

&H0

&H10

Fila virtual

23*0=0

22*1=4

21*1=2

20*1=1

23*1=8

22*1=4

21*0=0

20*0=0

&H7

&HC

&H7C

23*0=0

22*0=0

21*0=0

20*0=0

23*0=0

22*0=0

21*0=0

20*0=0

&H0

&H0

&H00

Las demás columnas son iguales que las dos primeras, ya que el dibujo es simétrico.

Uniendo todos los bytes nos quedaría:

10 DEFCHR$(252)=”107C007C10”

De esta manera tenemos ya el carácter 252 creado. Para visualizarlo basta con usar :

20 PRINTCHR$(252;

Este es un programa que ayudará a editar los caracteres.

| 8000 | DATACreador de caracteres (DEFCHR$) |
| --- | --- |
| 8005 | REM redefine los 4 ultimos caracteres |
| 8010 | CLS:A$="0000000000":X=0:M=128:LOCATE1,1:PRINTCHR$(255; |
| 8020 | C=VALF("&H"+MID$(A$,X*2+1,2 |
| 8030 | B$=LEFT$(A$,X*2)+MID$(HEX$(C),3)+MID$(A$,X*2+3:PRINTCHR$(11CHR$(5B$; |
| 8040 | C$=LEFT$(A$,X*2)+MID$(HEX$(CXORM),3)+MID$(A$,X*2+3:F=0:LOCATE3,1:PRINTMID$("íê",2+(0=(C ANDM,1; |
| 8050 | F=1-F:IFF;DEFCHR$(255)=C$ELSEDEFCHR$(255)=B$ |
| 8060 | T=ASC(KEY:IFT=0GOTO8050ELSEIFT=30ANDM<128;M=M*2ELSEIFT=31ANDM2 ;M=M\2ELSEIFT=29ANDX>0;A$=B$:X=X-1:GOTO8020ELSEIFT=28ANDX<4; A$=B$:X=X+1:GOTO8020 |
| 8065 | IFT>27ANDT<32GOTO8030 |
| 8070 | IFT=13;C=C XORM |
| 8075 | IFT=244GOTO8090 |
| 8076 | IFT=245GOTO8100 |
| 8077 | IFT>64ANDT<91;LOCATE0,1:PRINTCHR$(T; |
| 8080 | GOTO8030 |
| 8090 | CALC$=B$:PRINTCHR$(11CHR$(6"æCALC";:$=INPUT$(1,@:GOTO8030 |
| 8100 | ONERRORGOTO8105:DEFCHR$(252)=CALC$:$="Seguir, Borrar o CALC (S,B,C)?" :F=1:GOTO8110 |
| 8105 | $="Seguir o Borrar (S,B) ?":F=0:RESUME8110 |
| 8110 | PRINTCHR$(11CHR$(5$; |
| 8120 | $=INPUT$(1:IF$="S"GOTO8030ELSEIF$="B"GOTO8000ELSEIF$="C"ANDF=1;A$=CALC$:GOTO8020ELSE8120 |

Resumiendo: Con un poco de imaginación se pueden crear caracteres que se adecuen a nuestras necesidades con relativa facilidad.

PASO DE UNA LIBRERÍA AL PROGRAMA P9

Los programas de la librería o biblioteca no pueden ser listados mediante procedimientos normales de edición.

Una solución a este problema podría ser la copia de un programa de librería en un programa de la calculadora.

Por razones de comodidad a la hora de programar se va a usar el programa P9 de BASIC. De usar un programa inferior, tendríamos la dificultad de mover los programas posteriores de sitio en la memoria. Al ser el último programa de la calculadora sólo nos tenemos que preocupar de este programa, no de los anteriores.

Existen varias maneras de trasladar un programa de la librería al P9. Una de ellas es manual y la otra automática. Estos programas, por supuesto se podrían mejorar, y puede ser un punto de partida para otros  programas más optimizados.

Un ejemplo de forma manual sería la de insertar líneas conteniendo datos en el programa P9 hasta totalizar el tamaño total en bytes de la librería para después pasar byte a byte la información al P9. El cálculo de datos a introducir lo realiza el programa nuestro.

Para no tener que llevar la cuenta de los datos introducidos, usaremos el Function Memory (Función de Almacenamiento de fórmulas).

De este modo tendremos que introducir “x” líneas con los datos de Function Memory en el P9. Conviene vaciar el P9 totalmente, aunque no sería necesario.

El programa de ejecución normal sería: (el número de las líneas puede ser el que se desee).

| 4000 | REM Pasa programa de libreria a P9 |
| --- | --- |
| 4001 | CLS |
| 4010 | DEFSEG=0:P=PEEK1712+256*PEEK1713:I=PEEKP+256*PEEK(P+1:F=PEEK(P+3)+256*PEEK(P+4 |
| 4015 | CLS:PRINT"Numero de libreria ?"TAB(0;:INPUT@5;R$ |
| 4020 | CLS:DEFSEG=5*4096:FORD=63413TO2^16STEP15:S$=" |
| 4030 | FORN=D TOD-1+LEN(R$:S$=S$+CHR$(PEEKN:NEXT |
| 4040 | CLS:PRINTD-7;S$;:IFR$<>S$;NEXT:END |
| 4050 | CLS:D=D-7:A=PEEKD+256*PEEK(D+1:B=PEEK(D+3)+256* PEEK(D+4:IFB-A>FI;CALC$="DATA":FORN=1TO200:CALC$= CALC$+"J":NEXT:PRINT"Hay que introducir en P9"(B-A-F+I)\ 204+1TAB(0"veces la linea de OUT":END |
| 4055 | PRINT"Pasando"B-A"bytes";TAB(0; |
| 4060 | C=4096*PEEK(D+2:FORN=0TOB-A:DEFSEG=C:B=PEEK(A+N: DEFSEG=0:POKEI+N,B:PRINTCHR$(5N;:NEXT |
| 4070 | BEEP:CLS:END |

Explicación:

En la línea 4010 obtenemos el inicio y el final del P9, “mirando” en la tabla de punteros de programas (ver capítulo Tabla de Punteros).

La línea 4015 es la de introducción de la librería que deseamos pasar.

Las siguientes hasta la 4040 son para comprobar la existencia de la librería. Busca en la tabla de punteros de librería, segmento 5 de memoria y  mira en la tabla el numero de librería (ver capítulo Localización de Librerías).  Si existe continúa, si no existe termina el programa.

En la línea 4050 llena el Function Memory con el comando “DATA JJJJJJJJJJJJ…….” (J es un valor arbitrario). Indica al usuario que debe introducir “x” veces el valor de la Function Memory en el P9.

Una vez hecho esto, cambiaremos al programa P9, y en BASIC editaremos las “x” líneas de la forma siguiente:

Entraremos en el modo EDIT e introduciremos un número de línea y a continuación pulsaremos la tecla OUT y después EXE.

Conviene introducir los números de línea consecutivos para mayor claridad (Ej.- Números de líneas 1,2,3,4….x)

Una vez terminado este proceso volvemos de nuevo al programa nuestro y lo volvemos a ejecutar. Si el proceso anterior ha sido realizado correctamente el programa irá a las líneas finales, trasladando byte a byte el programa de la librería al P9.

Estos procesos son bastante lentos debido a la propia velocidad del microprocesador de la calculadora y por la interacción del usuario.

Para reducir el tiempo de interacción del usuario (editando el P9) está el siguiente programa que trabaja de una manera automática.

Está basado en el programa anterior, pero realizando las tareas de edición usando llamadas a sistema (con lo que nos evitamos el engorro de la edición).

| 10 | CCAL$=CALC$:PRI=1:GOTO 4000 |
| --- | --- |
| 999 | REM Insertar una linea en el P9 (llamada a Sistema MODE31) |
| 1000 | m$="9" |
| 1140 | GOSUB 1150 |
| 1150 | DEFSEG=0:PE=PEEK1685+256*PEEK1686:POKEPE+5,215: |
|  | POKEPE+6,26:POKEPE+7,4:POKE1608,0:POKE1609,3:RETURN |
| 1160 | RETURN |
| 2999 | REM Pasar CALC$ al Buffer VALF (llamada a sistema MODE33) |
| 3000 | a=1024:b=768:c=LEN(CALC$):GOSUB 3005 |
| 3005 | GOSUB 3020:RESUME3010 |
| 3010 | RETURN |
| 3020 | DEFSEG=0:ONERRORGOTO 3020:POKE1759,92:POKE1760,27: POKE1761,4:f=a-1:e=c+f:o=b+c-1:jcsoft |
| 4000 | CLS:REM Pasa programa de libreria a P9 |
| 4010 | DEFSEG=0:P=PEEK1712+256*PEEK1713:I=PEEKP+256*PEEK(P+1:F=PEEK(P+3)+256*PEEK(P+4 |
| 4015 | IFPRI;CLS:PRINT"Numero de libreria ?"TAB(0;:INPUT@5;R$:PRI=0 |
| 4020 | CLS:DEFSEG=5*4096:FORD=63413TO2^16STEP15:S$=" |
| 4030 | FORN=D TOD-1+LEN(R$:S$=S$+CHR$(PEEKN:NEXT |
| 4040 | CLS:PRINTD-7;S$;:IFR$<>S$;NEXT:END |
| 4050 | CLS:D=D-7:A=PEEKD+256*PEEK(D+1:B=PEEK(D+3)+256*PEEK (D+4:IFB-A>F-I;CALC$="DATA":FORN=1TO200:CALC$=CALC$+ "J":NEXT:PRINT"Introduciendo en P9"(B-A-F+I)\204+1TAB(0" veces la linea de OUT";:in=(B-A-F+I)\204+1:GOTO 5000 |
| 4055 | PRINT"Pasando"B-A"bytes";TAB(0;:ONERRORGOTO 4060 |
| 4060 | C=4096*PEEK(D+2:FORN=0TOB-A:DEFSEG=C:B=PEEK(A+N: DEFSEG=0:POKEI+N,B:PRINTCHR$(5N;:NEXT |
| 4070 | BEEP:CLS:CALC$=CCAL$:END |
| 5000 | FOR R=1 TO in:AA$=CALC$:CALC$=STR$(R)+" "+CALC$: GOSUB 3000:GOSUB1000:CALC$=AA$:NEXTR |
| 5010 | GOTO 4000 |

Explicación:

Es válido todo lo citado para el programa anterior menos en lo referente a la edición.

El proceso automático seguido es el de llenar la variable CALC$ de Function Memory con el número de línea y moverlo a la dirección 768 de la memoria (donde se encuentra el Buffer de la función VALF) usando la llamada a sistema MODE33 (ver capítulo Llamadas de Sistema). Una vez hecho esto introducimos la línea en el P9 con la llamada al sistema MODE31. Una vez terminado se pasará byte a byte la librería al P9.

ACCESO A LIBRERÍAS DESDE BASIC

Para acceder a las librerías de programas desde el modo calculadora (MODE 0) hay que teclear el número de librería y luego pulsar la tecla LIB.

Desde dentro de un programa también podemos acceder a las librerías, mediante una serie de instrucciones.

Instrucción:  GOTO”LIB0:Num”,

…THEN”LIB0:Num”,

GOSUB”LIB0:Num”

Num -> Número de librería (ver capítulo Localización de librerías)

Descripción:	Ejecuta la librería Num desde BASIC

Ejemplo1:		5 REM ejecuta el menú de librerías

10 GOTO”LIB0:K0630

Ejemplo2:		5 REM ejecuta librería de matrices

100 IFa  THEN”LIB0:5100

Ejemplo3:		5 REM salta a una librería de estadística

10 GOSUB”LIB0:S6410

Si se usa un número de librería que no existe se generará un error no documentado:

| Código de error | Mensaje de error | Significado | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | NF Error (Error NF) (Error Not Found) | No se encontró la librería especificada (desde modo BASIC) | Introducir un número de librería existente |

ELIMINAR CONTRASEÑA

A veces el uso de una contraseña entraña el riesgo de que ésta permanezca en el olvido.

La contraseña se almacena en la RAM como una cadena ASCIIZ de 8 bytes, es decir, una cadena de texto de 8 bytes más el byte cero.

El método de eliminación de la contraseña es de lo más simple.

Lo primero que hay que hacer es localizar la dirección de memoria donde se aloja la misma.

Lo segundo es llenar el primer byte de esa dirección con el carácter cero.

Para el primer paso en el capítulo Tabla de Punteros podemos conocer la dirección donde se aloja la contraseña. Esta dirección es la 1867.

Basta usar la instrucción POKE1867,0 y la contraseña estará eliminada. Así de simple.

OCULTAR EL BANCO DE DATOS(MEMO)

Este apartado sirve para ocultar el banco de datos (MEMO) haciéndola parecer vacía.

Hay que tener en cuenta unos detalles a la hora de ocultar MEMO. Es indispensable una vez oculta, no volver a escribir en el banco de datos, porque podemos desestabilizar el sistema.

El procedimiento es similar a la eliminación de la contraseña (ver capítulo Eliminar contraseña ).  Consiste en cambiar el primer byte de MEMO a cero (o a otro byte menor que 32).	Se aconseja en el primer byte de MEMO escribir un carácter espacio antes de cambiar a cero.

Un programa podría ser el siguiente:

| 10 | CLS:DEFSEG=0 |
| --- | --- |
| 20 | P=PEEK1703+256*PEEK1704 |
| 30 | IFPEEKP=0;PRINT”Memo oculta o vacía”TAB(0”Deseas recuperarla (S/N)?”;:INPUT@2;$:IF$=”S”OR$=”s”;POKEP,32:END |
| 40 | PRINT”Deseas ocultar la MEMO(S/N)?”;:INPUT@2;$:IF$=”S”OR$=”s” ;POKEP,0:END |

LONGITUD DE LOS PROGRAMAS

Para llevar un control de la memoria ocupada por los programas no se ha implementado ninguna función.

No obstante en esta guía extraoficial se ha puesto remedio para ello.

Para conocer la longitud de los programas los punteros de los programas nos pueden servir (Ver capítulo Tabla de Punteros).

[xxxx] Lo que hay en la dirección xxxx (varía según la cantidad de RAM

Cada estructura de programa consta de 15 bytes de información. Estas van desde el P9 al P0, continuando después con la información del Banco de Datos (MEMO).

[1712]

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

P0

MEMO

[1715]

[1709]

15 bytes

“P”

“5”

INICIO

BL

FINAL

BL

80

32

32

32

32

32

32

Un ejemplo de programa para conocer la longitud de los programas podría ser el siguiente:

Nota: No leemos la información de BL, ya que el segmento está en la RAM (DEFSEG=0). Si quisiéramos hacer lo mismo con las librerías tendríamos que usar DEFSEG=4*4096 o DEFSEG=5*4096.

| 10 | CLEAR:DEFSEG=0:GOSUB100:P=PEEK1712+256*PEEK1713+DESP |
| --- | --- |
| 20 | I=PEEKP+256*PEEK(P+1 |
| 30 | F=PEEK(P+3)+256*PEEK(P+4 |
| 40 | IFR;R$="MEMO"ELSER$="P"+P$ |
| 50 | CLS:PRINT"Longitud: Fisica="F-I;TAB(8": Logica="F-I-1" bytes";:LOCATE2,1:PRINTR$: GOTO10 |
| 100 | CLS:PRINTCHR$(9"Longitud de programas"TAB(0"(M)EMO /N. PROGRAMA ?";: INPUT@2;P$ |
| 110 | PP=VAL(P$ |
| 120 | IFP$="M";DESP=-15:R=1:RETURN |
| 130 | IFPP<0ORPP>9GOTO100 |
| 140 | IFASC(P$>57ORASC(P$<48GOTO100 |
| 150 | DESP=15*(15-(PP+6:RETURN |

CONECTOR DE LA AMPLIACIÓN DE RAM (RP-33)

La ampliación RP-33 es un producto hardware de la calculadora. En el manual de usuario no se menciona nada sobre su  topología.

Abajo se da una breve descripción de las conexiones con la calculadora:

1

1 /2

16   conectores

14 conectores

|  | SPI | 1 | VPP | Alimentación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read/Write | W/R | 2 | VPP | Alimentación |
| Chip Select 2 | CS2 | 3 | CS3 | Chip Select 3 |
| Chip Select | CS | 4 | AD12 | Dirección 12 |
| Dirección 8 | AD8 | 5 | AD7 | Dirección 7 |
| Dirección 9 | AD9 | 6 | AD6 | Dirección 6 |
| Dirección 11 | AD11 | 7 | AD5 | Dirección 5 |
| Output Enable | OE | 8 | AD4 | Dirección 4 |
| Dirección 10 | AD10 | 9 | AD3 | Dirección 3 |
| Chip Select 1 | CS1 | 10 | AD2 | Dirección 2 |
| Datos 8 | ID8 | 11 | AD1 | Dirección 1 |
| Datos 7 | ID7 | 12 | AD0 | Dirección 1 |
| Datos 6 | ID6 | 13 | ID1 | Datos 1 |
| Datos 5 | ID5 | 14 | ID2 | Datos 2 |
| Datos 3 | ID3 | 15 | Vss | 0 Voltios (Masa) |
| Datos 4 | ID4 | 16 | Vss | 0 Voltios (Masa) |

CONECTOR DE PERIFÉRICOS

El esquema de conexión es el siguiente :

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

+5 V

Entrada LOAD/RS 232C

Salida SAVE/RS 232C

A cero al abrirse un canal de RS 232 C

BUSY. Impresora preparada para recibir datos

PSTB. Petición de impresora. (Print Strobe)

Control REM Cassette.

=0 cassette en marcha

Calculadora ON/OFF

=0 Calculadora encendida

BUSY. Impresora preparada para recibir datos

IO4

IO3

IO2

IO1

IO5

IO6

IO7

IO8

AD1 bit 1 cursor

OE

bit 0 cursor AD0

bit 2 cursor AD2

RD/WR

GND 0V

2 pasos a cero por cada carácter a impresora

El conector de periféricos de la calculadora no es un conector estándar. La marca CASIO tiene su propia interfaz de transmisión de datos y no está muy por la labor de vender conectores sueltos.

Es un conector de 30 patillas (15 arriba - 15 abajo de forma totalmente paralelas).

Las señales de este conector son niveles TTL de 0 a 5V frente a las de un conector RS-232.

Sirve tanto para la comunicación serie como para sacar datos a la impresora.

Índice

INTRODUCCIÓN

DIRECCIONAMIENTO DE LA MEMORIA RAM

TABLA DE PUNTEROS

ALMACENAMIENTO DE VARIABLES Y PUNTEROS

LISTADO DE LA MEMORIA ROM

LOCALIZACIÓN  DE LA BIBLIOTECA (LIBRERÍAS)

LIBRERÍAS NO DOCUMENTADAS

LLAMADAS  DE SISTEMA: MODOS ESPECIALES

ESTRUCTURA INTERNA DE PROGRAMAS Y MEMO

CODIFICACIÓN DE LOS COMANDOS BASIC

COMANDOS NUEVOS

CÓDIGOS DE TECLAS ESPECIALES

OPTIMIZACIÓN DE CARACTERES

CAMBIAR CARACTERES ASCII

PASO DE UN LIBRERÍA AL PROGRAMA P9

ACCESO A LIBRERÍAS DESDE BASIC

ELIMINAR CONTRASEÑA

OCULTAR EL BANCO DE DATOS(MEMO)

LONGITUD DE LOS PROGRAMAS

CONECTOR DE LA AMPLIACIÓN DE RAM (RP-33)

CONECTOR DE PERIFÉRICOS